# Erinevate kütuste võrdlus

Kostenvergleich verschiedene Brennstoffen

| Kütus Brennstoff | Kütteväärtus kWh Heizwert | Hind Eurodes Preis | Kütteseadme kasutegur % Wirukngsgrad | 10 kWh hind | Hoiuruum Lagerraum | CO2 kg/ kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Kütteõli Heizöl | 10 kWh/l 12 kWh/kg | 0.95 eurot/l | 93 | 1.022 eurot | 1 | 0,26 |
| ## Maagaas Erdgas | 10 kWh/m3 15,4 kWh/kg | 0.5369 eurot/m3 | 93 | 0,577 | - | 0,20 |
| ## Vedelgaas Flüssiggas | 6,4 kWh/l 12,8kWh/kg | 1,134 eurot/kg | 93 | 0.794 | 1,6 | 0,22 |
| ## Kivisüsi Steinkohl | 8,7 kWh/kg | 0.168 eurot/kg | 80 | 0.24 | 1,5 | 0,33 |
| ## Küttepuud Holz | 1650kWh/m3 20 % niiskust | 40 eurot/m3 | 80 | 0.30 | 5,6 | neutraalne |
| ## Hakkepuit Hackswchnitzel | 2.8 kWh/kg 35 % niiskust . | 0.0175 eurot/kWh | 85 | 0,26 | 12,5 | neutraalne |
| ## Pelletid Pellets | 4,9 kWh/kg | 0.195 eurot/kg | 88 | 0.45 | 3,2 | neutraalne |
| ## Puidubrigkett Holzbrikett | 4,9 kWh/kg | 0.156 eurot/kg | 85 | 0.38 | 2,4 | neutraalne |
| ## Torfbrikgett ## Turbabrikett | 4,4 kWh/kg Sangla soodushind | 0.105 eurot/kg | 80 | 0.298 | 4 |  |
| ## Elekter | 1,0 kW/h | 0.117 eurot/kWh | 98 | 1.19 | - | 0,71 |
| ## Kahetariifne elekter | 1.0 kWh 1,0 kWh | 0.1217 Tag 0.07903 Na eurot/kWh | 98 98 | 1,2418 0.8146 | - - | 0,71 0,71 |
| ## Kaugküte Tartus Fernheizung |  | 64.02 eurot/MWh |  | 0.64 |  |  |

Stand  Seisuga 2012, november  Tartus ja Tartumaal .Bezirk Tartu

Pottkiviahi – liht- või glasuuritud ahjupottidest pottsepa poolt ehitatud salvestav ahi. Sõltuvalt ahju suurusest salvestab selline ahi sooja 8 – 24 tunniks,võimsus 2,7 – 11 kW, maksimaalne kütuse kogus ühekordsel kütmisel  kuni 40 kg, salvestusmass 75-100 kg 1 kg küttepuu kohta, ahju iga- inimiga.Ahi eraldab sooja 70 % kiirgussoojusega, 25 % liikuva õhu abil, 5 %  ülekande teel. Kasutegur kuni 85 %.Suure klaasuksega ahju koos 2 siibriga kutsutakse meil kaminahjuks, see termin on levinenud Eestis ja Soomes Pottkiviahi on kasutusel peamiselt põhikütte allikana.

Õhkkütteahi – pottsepa poolt  ehitatud või  firma poolt valmistatud metallahi ,mille soojuslik võimsus on 4-12 kW, soojus kandub ruumi põhiliselt õhu liikumise teel ja osaliselt kiirguse teel. Salvestussoojust jätkub 0,5-4 tundi. Kütuse max kogus 15 kg. Õhkkütteahi on kasutusel peamiselt lisakütte allikana, ahi eraldab sooja varsti peale kütmise algust.

Lahtine kamin – kütteseade mitte suletava kolde avaga, salvestusvõime minimaalne, kasutegur max 15 %. Kolde ava kuni 1 m2, Kamina ava  sügavuse suhe ava kõrgusesse 2/3. Kasutatakse sageli dekoratiivsetel eesmärkidel. Korraliku kamina ehitus vajab head oskajat meistrit.

# Kaminahi – suure klaasuksega ja metallkestaga ümbritsetud kütteseade, mille sees on keraamiline vooder ahju salvestusvõime on 1 tund. Võimsus kuni 13 kW, max puidu kogus 2,5-4 kg. Ahi on tüüpiline õhkkütte seade, kõrge välispinna temperatuuriga, kasutatakse lisakütte allikana.

Küttekamin – kütteseade, mille sees on malmist või terasest südamik ja mida ümbritseb ahjupottidest või šamotist väliskest .Salvestusvõime  6 tundi, võimsus 4-8 kW, max kütuse kogus 4-8 kg, sooja eraldus põhiliselt õhu liikumise teel. Kasutatakse põhiliselt lisaküttena.

Bullerjani tüüpi ahi – õhkkütte ahi sobib töökotta, garaaži ,suvilasse. Kasutegur max 75 %, sooja salvestusvõime puudub.Vajab eraldi soojustatud korstent ja hoolsat, asjatundliku kütjat

Voolukivi (tulikivi) ahi – soomlaste poolt välja töötatud kütteseade. Looduslik voolukivi omab samasugust salvestusvõimet kui keraamika, soojusjuhtivus on 4 kuni 7 korda suurem kui keraamilisel kivil. Võrreldes pottkivi ahjuga jahtub kiiremini.Ahju võimsus 1,8-3 kW, kaal 1,1- 2,5 t.

Soomes kasutatakse ahju suurema ruumi lisakütte allikana.

# Hüpokaust tüüpi ahi  - kaasaegne salvestusahi. Eestis vähe levinenud. Ahju keraamiline südamik  kannab kiirgussoojuse keraamilisele välis-kestale, mis võib paikneda südamikust kuni 40 cm kaugusel. Sellega saame suurendada ahju välispinda ja ahju võimsust.Salvestvõime 8-12 tundi, võimsus 4-10 kW, max puidu kogus 7-25 kg, salvestusmass 50 kg küttepuu kg kohta. Kasutatakse mitme ruumi üheaegseks kütmiseks.